植物成長偵測

- 主要方向：

利用溫度、濕度及光線檢測，將當天植物的專業數據傳進數據庫(或是用網路傳送到APP)，透過手機APP去關注植物的生長狀況

- 功能：

1.設置警告範圍，不達標會警告

2.APP裡會統計植物過往數據，方便使用者查看。

…

- 硬體需求：（附上蝦皮參考價格不含運）

溫濕度感測器-DHT11 ($30-50)

【環島科技】Arduino 溫溼度模組 YS-31 數位 溫濕度感測器 DHT11 溫溼度偵測 | 蝦皮購物 (shopee.tw)

PVC細管子塑料純黑色小管子（$20-100）

PVC細管子塑料純黑色小管子硬管圓管細硬管小水管小口徑空心線管 | 蝦皮購物 (shopee.tw)

Tp-link AC600 ($299)

YL-69 DC3.3~5V 土壤溼度感應器模組*2組($20-31/個)

YL-69 DC3.3~5V 土壤濕度感應器模組 | 廣華電子 (cpu.com.tw)

Logitech C260 HD WEBCAM：($759)

水泵裝置*2：($26*2)

【造物人】《可統編》USB直流抽水馬達 DC3∼5V 微型水泵 靜音潛水泵 抽水機 自動澆水 抽水馬達 水泵 水族 (shopee.tw)

杜邦線*n (約$30)

用於澆水植物的迷你滴頭

圖1—— 實作概念圖

- 可進行實驗之植物：

根據日照需求、濕度需求、澆水頻率、美觀程度和淨化空氣效果

圖2—— 硬體需求圖

圖3—— APP雛形圖

|  | 濕度需求較低 澆水頻率低 |  | 濕度需求中等 澆水頻率中 |  | 濕度需求高 澆水頻率高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高日照需求 | 蘆薈 | 玉露 | 虎尾蘭 | 長壽花 | 橡皮樹 |
| 中日照需求 | 龜背竹 | 龍血樹 | 吊蘭 | 天堂鳥 | 蕨類植物 |
| 低日照需求 | 金錢樹 | 鐵線蕨 | 鴨掌木 | 豆瓣綠 | 波士頓腎蕨 |

測試使用植物:

虎尾蘭:

水份

虎尾蘭不需要過多的水份。他們的根系比較短，很忌諱過度的澆水。最好是等到土壤表面兩個指節的深度乾燥後再一次澆透，並確定將外盆或積水盤裡多餘的水份倒掉。若是一開始不確定該澆多少水的話建議寧願讓土偏乾也不要過濕。

濕度

虎尾蘭對濕度沒有特別的要求，一般室內的濕度就可以。

溫度

一般的室溫就很合適，虎尾蘭喜歡生活在溫暖的環境裡。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

金錢樹:

水份

美鐵芋不需要過多的水份，他們在地下有塊莖可以儲藏水份所以不需要太頻繁的澆水。最好是等到土壤表面兩個指節的深度乾燥後再一次澆透，並確定將外盆或積水盤裡多餘的水份倒掉。若是一開始不確定該澆多少水的話建議寧願讓土偏乾也不要過濕 (據說美鐵芋可以好幾個月都不澆水也沒關係)，當他們的葉面開始變黃有可能就是水份太多了。

濕度

美鐵芋不需要特別高的濕度，一般室內的濕度就很適合他們生長。

溫度

最適合美鐵芋的溫度在 22 – 30°C 之間。他們喜歡比較溫暖的環境，盡量不要讓溫度低於 15°C 以免造成寒害。

實作流程：

- 硬體設置：

  - 將樹莓派接上ESP8266 WiFi擴充模組，並進行網路連接設置。

  - 接上 DHT11 溫濕度感測器、YL-69 土壤溼度感應器到樹莓派，把探頭插在土壤裡，並確認各模組正常運作。

  - 鏡頭安裝在適當的位置，準備拍攝植物的成長情況。

  - 安裝水泵裝置，PVC 管連接到水泵並接上迷你滴頭，用來進行灌溉。

- 軟體設計：

  - 程式開發：

    - 寫一個 Python 程式，從感應器讀取溫濕度與土壤濕度數據，並判斷土壤是否需要澆水。

    - 如果土壤濕度/ 環境溫度低於設定值，透過 WiFi 向 app 發送通知。

    - 若選擇自動澆水模式，則啟動水泵進行澆水。

  - 影像處理：

    - 編寫程式用來定時拍攝植物，保存成長照片，以便進行後續分析。

- app 開發：

  - 設計簡單的手機 app 接收樹莓派傳送的數據，顯示當前溫濕度、土壤濕度。

  - 可以設定濕度的臨界值，當濕度低於此範圍時，app 發出警告通知。

  - 提供手動控制澆水按鈕，以及自動澆水功能的開關選項。

  - 連接鏡頭以觀察植物的成長

  - 若自動澆水系統有異常，使用者會接收到故障通知。(當系統啟動自動澆水後，持續監控土壤濕度。如果在一段時間內濕度沒有上升，則可能是水泵沒有正常工作、水管堵塞或滴頭問題。此時發送故障通知。)

- 自動灌溉測試：

  - 模擬土壤濕度變化，測試程式是否能準確偵測並觸發通知。

  - 測試水泵裝置的手動和自動澆水功能，調整澆水量和滴頭的流量。

使用者操作流程：

- 初始設置：

  - 使用者打開 app，連接樹莓派的 WiFi 模組。

  - 設定土壤濕度的臨界值（例如：30%），並選擇手動或自動澆水模式。

- 日常操作：

  - 使用者可以透過 app 查看實時的溫濕度和土壤濕度。

  - 當土壤濕度不足時，app 會通知使用者，使用者可以選擇手動澆水或讓系統自動澆水。

  - 自動模式下，系統會在濕度低於設定值時，自動啟動水泵進行滴灌。

  - 使用者可以定期查看植物的成長照片，以了解植物的健康狀況。

圖4—— APP感測器檢測界面雛形

圖5—— APP鏡頭界面雛形

圖6—— APP植物分類界面雛形

圖7—— APP植物分類——虎尾蘭界面雛形

圖8—— APP植物分類——金錢樹界面雛形

圖9-1 9-2—— APP設定界面雛形

圖10—— APP  icon雛形

圖11——澆水設定頁面圖

圖12-1 12-2淺色模式範例圖

圖13 APP icon設計進度圖

(新)圖14 APP icon設計進度圖

(新)圖15 在Window執行樹莓派系統

(新)圖16 在樹莓派上安裝dht11溫濕度感測器

(新)圖17 dht11測試獲取感測數據